COMFORT 160

Bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria per installazione sia a basamento che a parete in configurazione orizzontale/verticale, avente:

- Scambiatore/accumulo Tank in Tank, realizzato in acciaio INOX austenitico per alte temperature, totalmente immerso nel circuito primario, impiegato per soddisfare i prelievi nel periodo di punta e funzione di scambiatore indiretto per garantire un’elevata produzione anche in continuo.

- Pareti esterne ed interne ondulate su tutta la lunghezza con funzione anticalcare.

- Totale riscaldamento dell’accumulo sanitario per funzione anti-legionella.

- Coibentazione di elevata qualità in poliuretano rigido spruzzato a cellule chiuse, spessore mm 30.

- Elegante design: rivestimento esterno di colore grigio in polipropilene di forte spessore, resistente agli urti.

Dati tecnici principali:

- Produzione ACS di punta da 10°C a 45 °C:

275 Lt. nei primi 10’; 911 Lt. nei primi 60’; 763 Lt./h in continuo.

- Connessioni circuito primario:  1” F.

- Connessioni circuito sanitario:  ¾” M.

- Temperatura massima di esercizio: 90 °C.

- Pressione d’esercizio circuito primario: 3 bar.

- Pressione d’esercizio circuito sanitario: 8,6 bar.

- Superficie di scambio: 1,26 mq.

- Dimensioni: D x H = 525mm x 1205mm.

- Peso a vuoto: 47 kg.

- Capacità totale: 161 Lt.

- Capacità primario: 62 Lt.

- Portata primario: 2520 Lt./h

- Potenza massima assorbita: 31 kW.

- Classe energetica C

Accessori correlati:

- Kit termostato

- Staffe per fissaggio a muro con cannetta rompi getto (per installazione murale con attacchi rivolti in basso).

- Kit collegamento con gruppo di sicurezza 7 bar  ¾”.

- Kit pannello di comando

Marca ACV - Modello: COMFORT 160