#### E-TECH W

Chaudière électrique murale

- Disponible en 7 modèles, de 5,6 à 36 kW.

- Modèles 9 et 15 disponibles en version monophasé ou triphasé.

- Modèles 22, 28 et 36 kW disponibles en triphasé.

- Raccordement sur planchers chauffants : possibilité de blocage de la température maximale de départ.

- Prête à l'emploi.

- Équipée d'un vase d'expansion de 10 litres, manomètre, soupape de sécurité, sécurité manque d'eau, circulateur HEP, purgeur d'air automatique.

- Corps de chauffe en acier et thermoplongeurs amovibles en acier inoxydable Incoloy 800.

- Sélection de la puissance en fonction du besoin calorifique.

- Circuit de commande protégé par un disjoncteur magnéto-thermique.

Avantages :

- Facilité d’installation et d’entretien

- Chaudière durable avec confort acoustique

- Adapté au décret tertiaire et DPE

Caractéristiques techniques :

|  |  | E-Tech W 09 mono | E-Tech W 09 tri | E-Tech W 15 mono | E-Tech W 15 tri | E-Tech W 22 tri | E-Tech W 28 tri | E-Tech W 36 tri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Référence |  | 786 831 | 786 828 | 786 832 | 786 826 | 786 827 | 786 829 | 786 830 |
| Tension | V | 1x230 | 3x400 (+N) | 1x230 | 3x400 (+N) | 3x400 (+N) | 3x400 (+N) | 3x400 (+N) |
| Puissance électrique | kW | 5,6 / 8,4 | 5,6 / 8,4 | 9,6 / 14,4 | 9,6 / 14,4 | 14,4 / 21,6 | 14,4 / 28,8 | 18,0 / 36,0 |
| Nombre d'éléments chauffants |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| Puissance résistance | kW | 2 x 1,4 | 2 x 1,4 | 2 x 2,4 | 2 x 2,4 | 2 x 2,4 | 2 x 2,4 | 2 x 3,0 |
| Raccordement chauffage | Ø” | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Protection IP |  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Température maximale de fonctionnement | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Pression max de service (primaire) | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Débit minimum d’irrigation | L/h | 950 | 950 | 1240 | 1240 | 1860 | 2480 | 3100 |
| Capacité totale | L | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Capacité vase(s) d’expansion | L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Poids à vide | kg | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux |  | D | D | D | D | D | D | D |