E-TECH S 380

Caldaia elettrica a basamento per solo riscaldamento avente:

- Corpo in acciaio ad elevato spessore.

- Resistenze elettriche in acciaio inossidabile amovibili completamente immerse.

- Protezione tramite fusibile per ogni resistenza.

- Accumulo acqua calda sanitaria i acciaio inox ondulato Tank in Tank.

- Isolamento in poliuretano rigido spruzzato di spessore pari a 70 mm.

- Mantello metallico laccato a forno colore bianco.

- Pannello comandi completo di: interruttore generale, termostato, termoidrometro, scelta di potenza, commutatore estate/inverno, predisposizione per inserimento centralina di regolazione o di orologio programmatore.

- Funzione NIGHT & DAY per portare a regime l’accumulo nelle ore notturne.

- Funzione BOOSTER per attivare la massima potenza manualmente.

- Doppia sicurezza sul circuito comando e potenza.

Dati prestazioni ACS a 40°C (con primario a 80°C e acqua di alimentazione 10°C):

- Potata di punta 875 Lt/10’

- Potata di punta 1564 Lt/60’

- Potata in continuo 827 Lt/h.

Dati tecnici principali:

- Alimentazione elettrica circuito di potenza: 400V / 3 / 50Hz.

- Potenza elettrica assorbita: 28,8 kW.

- Potenza termica resa max: 28,8 kW.

- Capacità totale: 394 Lt.

- Capacità sanitario: 267 Lt.

- Superficie di scambio tank: 2,6 mq.

- Peso a vuoto: 230 Kg.

- N. 1 Vaso di espansione lato primario: 8 Lt. (precarica 1 bar)

- N. 1 Valvola di sicurezza lato primario

- N. 1 Sicurezza mancanza acqua.

- Pressione massima di esercizio: 4 bar.

- Temperatura massima 90 °C.

- Collegamento mandata e ritorno riscaldamento: Ø 1”

- Collegamento circuito acqua calda sanitaria: Ø 1” ½

- Dimensioni di ingombro (L x P x H): 720mm x 800mm x 2134mm.

Marca ACV - Modello: E-TECH S 380