#### SLME 600

Chauffe eau solaire

DESCRIPTIF

Préparateur multi énergies à applications multiples pour une installation au sol avec réservoir interne en acier inoxydable

- Possibilité de chauffage par serpentin solaire, résistance électrique ou fluide primaire

- Raccordement chauffage haute et basse température

- Serpentin en acier placé dans le primaire : large surface d’échange et pertes de charge réduites

- Doigt de gant pour sonde de température au niveau du serpentin

- Raccordement 1’’1/2 pour résistance électrique de 3 à 6 kW dans le circuit primaire

- Isolation de haute qualité : 50 mm de mousse de polyuréthane rigide. Pertes statistiques inférieures à 3°C en 8 heures

- Finition : élégante et résistantes aux chocs, jaquette extérieure en polypropylène épais

Ballon garanti 5 ans

## DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES

Pression de service :

Primaire : 3 bar

Secondaire : 10 bar

Serpentin : 10 bar

Capacité totale	606 L

Capacité primaire	365 L

Capacité sanitaire	225 L

Surface de chauffe du ballon sanitaire	1.90 m2

Débit continu de 10 à 40°C	1423 L/h

Puissance absorbée	48 kW

Pertes de charge du circuit primaire	48 mbar

Débit du fluide primaire	3000 L/h

Marque	ACV

Modèle	SLME 600