TST P 3E 500

Accumulatore inerziale per acqua di riscaldamento in acciaio al carbonio a doppio serpentino per installazioni a basamento avente le seguenti caratteristiche:

- Corpo accumulatore in acciaio al carbonio.

- Due scambiatori di calore a serpentino fisso in acciaio al carbonio di cui uno per collegamento a pannelli solari, pompe di calore ed energia di recupero.

- Coibentazione in poliuretano rigido iniettato ad alta densità, spessore 50mm.

- Rivestimento di finitura in PVC flessibile di colore grigio.

Dati tecnici principali:

- Pressione d’esercizio circuito primario: 3 bar.

- Pressione massima di esercizio serpentino: 10 bar.

- Temperatura massima di esercizio: 95°C.

- Superficie di scambio serpentino alto: 1,2 mq.

- Superficie di scambio serpentino basso: 1,8 mq.

- Capacità totale: 500 Lt.

- Attacchi M/R riscaldamento: Ø 1" ½ .

- Collegamenti serpentino: diametro 1”

- Attacchi sonde: Ø ½” .

- Peso a vuoto: 130 kg.

- Dimensioni di ingombro (D x H): 750mm x 1630mm.

- Classe Energetica: C

Marca ACV – Modello: TST P 3E 500